Mobilní drtič BEYER

Typ:	JC 0535-T

Technické údaje

Stroj se skládá z následujících částí:

a) Vibrační násypka

Objem:			0,7 metrů krychlových

Šířka podávání:		2400 mm

Výška podávání:	2200 mm

Pohon:	hydraulický

b) Čelisťový drtič

Vstupní otvor:		500x350 mm

Kapacita:		max. 20 t/h

Výstupní otvor:		hydraulicky nastavitelný 10-100 mm

Excentrický čep

Ložiska:		SKF

Pohon:			hydraulický

c) Pásový dopravník pro drcený materiál

Šířka pásu:		500 mm, rybí kost.

Vzdálenost náprav:	3000 mm

Pohon:			hydraulický

Nastavitelná rychlost

d) Dieselový motor

Značka:		Hatz 4H50TIC Vodou chlazený- Tier4Final

Výkon:			45,9 kw@2300 ot.min-1

e) Ovládací panel

Obsahuje všechny komponenty pro ovládání stroje.

Bezdrátový dálkový ovladač

f) Pásová souprava

Šířka:			300 mm

Osová délka:		1520 mm

g) Podvozek

Pásová souprava

Přepravní rozměry:

Přepravní délka: 	přibližně 6 000 mm

Přepravní šířka: 	přibližně 1 900 mm

Přepravní výška: 	přibližně 2 200 mm

Celková hmotnost: 	přibližně 5200 kg