Backhus A50

Překopávače kompostu BACKHUS A 50 a A 55 jsou vhodné pro zpracování široké škály různých materiálů a jsou v provozu po celém světě. Překopávače se používají k překopávání kompostu zelených a organických produktů, kalů z čistíren odpadních vod, odpadu z výroby cukrové třtiny a palmového oleje a dalších odpadů, jakož i k dekontaminaci půdy. Používají se také při zemních pracích nebo k průmyslovému míchání substrátů.

Překopávače řady BACKHUS navíc pracují téměř ve všech typech klimatických podmínek, a to díky své vyspělé a robustní konstrukci. S šířkou Překopávače 5,0 až 5,8 m a výškou 2,5 metru je možné dosáhnout výkonů až 4 500 m³ za hodinu.

Kromě toho jsou Překopávače BACKHUS navrženy tak, aby zajistily snadný přístup ke všem komponentům, což usnadňuje údržbu a čištění. Například podvozek strojů A 50 a A 55 je také navržen tak, aby byl jako otevřená konstrukce, takže materiál, který se dostává do rámu podvozku okamžitě opět vypadne.

Pracovní výkon 			4 500 m3/ hod

Maximální šířka zakládky	5,0 m

Maximální výška zakládky	2,4 m

| TECHNICKÉ ÚDAJE ¦ BACKHUS A 50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor |  |  |
| Vznětový motor |  | CUMMINS B6.7, CUMMINS L9, VOLVO TAD 853 |
| Jmenovitý výkon | kW | až 254 kW |
| Válce |  | 6 válců |
| Emisní norma |  | Volvo EU Level IIIa / EPA Tier 3 |
| Objem nádrže | l | 500 |
| Třífázový alternátor | V / A | 24 / 120 |
| Baterie | V / Ah | 2 x 12 / 180 |
| Pracovní údaje |  |  |
| Šířka zakládky max. | m | 5 |
| Výška zakládky max. | m | 2,4 |
| Průřez zakládky | m3 | 6,2 |
| Využití plochy* | V | 1,25 |
| Šířka odklízení kolejí | m | 0,3 |
| Podíl odklízení | % | 1,4 |
| Zrnitost max. | mm | 300 |
| Posunutí délky návěsu cca | m | 2,5 |
| Výkon obracení max. | m3/h | 4 |
| Točivý moment rotoru | Nm | 12 500 |
| Otáčky rotoru | 1/min | 220 |
| Standardní nářadí | ks | 48 |
| 90° Nástroje (L / R ) | ks | 8 |
| Rozteč | kusů | 8 |
| Pracovní rozměry |  |  |
| Průměr rotoru | mm | 1 200 |
| Délka | mm | 5 100 |
| Šířka | mm | 5,7 |
| Výška | mm | 4 650 |
| Světlá šířka | mm | 4 436 |
| Světlá výška | mm | 2 200 |
| min. světlá výška | mm | 30 |
| max. světlá výška | mm | 350 |
| Přepravní rozměry |  |  |
| Přepravní šířka | mm | 2 550 |
| Přepravní délka | mm | 8 000 |
| Přepravní výška | mm | 3 100 |
| Šířka rozchodu | mm | 5 020 |
| Průměr poloměru otáčení | mm | 7 700 |
| Rychlost posuvu vpřed a vzad | m/min | 0 - 67 |
| Hmotnost max.** | t | 17 |
| Tlak na půdu max.** | kg/cm | 2 1,59 |