Mobilní drtič Teuton Z60

Na třímetrovém drtícím rotoru je 30 vyměnitelných drtících nástrojů. Protiběžný nůž má 19 zubů. Konstrukce je jednoduchá a robustní a umožňuje měnit vzdálenosti mezi drticími nástroji z

a protiostřím rychle a flexibilně měnit. To znamená, že v závislosti na požadavcích lze velikost konečného produktu upravit pomocí více než deseti různých možností nastavení.

Po průchodu protiostřím padá materiál na vynášecí pás. Kromě toho lze třídicí koš zapojit do drcení a volitelný systém třídícího koše umožňuje strojům řady TEUTON vyrábět v případě potřeby definovanou velikost frakce v jedné operaci. Po drcení materiál nejprve padá na toto síto, které uzavírá spodní polovinu drticího rotoru. Přes třídící koš prochází pouze materiál menší nebo stejný jako definovaná velikost frakce.

| Technická data ¦ TEUTON Z 60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor |  |  |
| Dieselový motor |  | Cummins QSX 15 EU Stage V, EPA Tier 4 final |
| Jmenovitý výkon | kW / HP | 447 / 600 |
| Objem válců |  | 15 l / řadový šestiválcový motor |
| Emisní norma |  | EU Stage V, volitelně II |
| Pásový podvozek |  |  |
| Pásový podvozek | mm | Šířka panelu 400 mm, 3lamelové podlahové panely, 2 rychlosti |
| Celková hmotnost | kg | 34 000 |
| Osvětlení | V | 24 |
| Plnicí plocha |  |  |
| Objem násypky | m³ | 7,5 |
| Šířka plnění | mm | 3 000 - 4 000 |
| Drtící jednotka |  |  |
| Počet nástrojů na rotoru | ks | 30 |
| Počet zubů protiostří | ks | 19 |
| Délka rotoru | mm | 3 000 |
| Průměr rotoru | mm | 600, max. průměr letového kruhu 1.050 |
| Otáčky rotoru | ot/min | 20 - 40 , reverzibilní |
| vynášecí dopravní pás |  |  |
| Délka | mm | 7 560 |
| Šířka | mm | 1 200 |
| Max. výška vynášení | mm | 4 000 - 5 000 |
| Výška nakládky |  |  |
| Výška nakládky po horní hranu násypky | mm | 3 400 |
| Výška nakládky po horní hranu výsypky | mm | 3 800 |
| Nakládací objem |  |  |
| Nakládací objem bez stěn násypky | l | 4 400 |
| Nakládací objem s jednou stěnou násypky | l | 6 580 |
| Nakládací objem se dvěma stěnami násypky | l | 8 770 |
| Technická data ¦ TEUTON Z 60 |  |  |
| Motor |  |  |
| Dieselový motor |  | Cummins QSX 15 EU Stage V, EPA Tier 4 final |
| Jmenovitý výkon | kW / HP | 447 / 600 |
| Objem válců |  | 15 l / řadový šestiválcový motor |
| Emisní norma |  | EU Stage V, volitelně II |
| Podvozek |  |  |
| Celková hmotnost | kg | 32 000 |
| Násypka |  |  |
| Objem násypky | l | 4 400 |
| Výška plnění | mm | 3 000 |
| Šířka násypky | mm | 3 000 - 4 000 |
| Drtící jednotka |  |  |
| Počet nástrojů na rotoru | ks | 30 |
| Počet zubů protiostří | ks | 19 |
| Délka rotoru | mm | 3 000 |
| Průměr rotoru | mm | 600, max. průměr letového kruhu 1.050 |
| Otáčky rotoru | ot/min | 20 - 40, otáčivé |
| vynášecí dopravní pás |  |  |
| Délka | mm | 7 560 |
| Šířka | mm | 1 200 |
| Max. výška vynášení | mm | 3 980 |
| Výška nakládky |  |  |
| Výška nakládky po horní hranu násypky | mm | 3 200 |
| Výška nakládky po horní hranu výsypky | mm | 3 600 |
| Nakládací objem |  |  |
| Nakládací objem bez stěn násypky | l | 4 400 |
| Nakládací objem s jednou stěnou násypky | l | 6 580 |
| Nakládací objem se dvěma stěnami | l | 8 770 |