Mobilní třidič BEYER

Typ:	BM 3515-R

Technické údaje

Stroj se skládá z následujících částí:

a) Podávací násypka

Objem: 			cca 6 m³

Šířka podavače: 		4 500 mm

Výška podávání: 		4 500 mm

b) Výklopná mříž

Rozteč mříží: 		90 mm

Dálkově ovládaná hydraulická naklápěcí mříž (15°)

Vibro – motor

c) Dávkovací pásový dopravník

Šířka pásu: 			1 000 mm, hladký pás.

Vzdálenost os: 		2 650 mm

Pohon: 			motor s převodovkou o výkonu 4,0 kW.

Frekvenční měnič (nastavitelná rychlost hlavního pásového dopravníku).

Pogumovaný hnací buben

d) Hlavní pásový dopravník

Šířka pásu: 			1 000 mm, hladký pás

Vzdálenost os: 		6 250 mm

Pohon: 			motor s převodovkou o výkonu 7,5 kW.

Frekvenční měnič (nastavení rychlosti hlavního pásového dopravníku).

Pogumovaný hnací buben

Boční ochranný plech a guma

e) Speciální třídicí stroj BEYER

Rozměry: 			3,5x1,5 m/ 2 patra;

Kapacita: 			max. 130 m3/h

Pohon: 			elektromotor 7,5 kW.

Vibrační, excentrický, 4.

Horní síto: 		30 mm čtvercová oka (dle přání zákazníka).

Spodní síto: 		15 mm čtvercová oka (dle přání zákazníka)

f) Pásový dopravník pro jemnou frakci

Šířka pásu: 			650 mm, hladký pás.

Vzdálenost náprav: 		7 000 mm

Výtlačná výška: 		3 600 mm

Pohon: 			bubnový motor 3,0 kW

Hydraulicky skládací během přepravy.

g) Pásový dopravník pro střední frakci

Šířka pásu: 			650 mm, vynášecí pás.

Vzdálenost náprav: 		7 000 mm

Výška výsypky: 		3 450 mm

Pohon: 			bubnový motor o výkonu 3,0 kW.

Hydraulicky skládací během přepravy.

h) Pásový dopravník pro hrubou frakci

Šířka pásu: 			650 mm, vynášecí pás.

Vzdálenost náprav: 		7 000 mm

Výška výsypky: 		3 450 mm

Pohon: 			bubnový motor o 3,0 kW.

Hydraulicky skládací během přepravy.

i) Ovládací panel

Obsahuje všechny komponenty pro ovládání stroje.

j) Podvozek

Tandemový podvozek se vzduchovými brzdami.

Tažné zařízení a zadní světla