Mobilní třidič BEYER

Typ:	BM 2512-R

Technické údaje

Stroj se skládá z následujících částí:

a) Podávací násypka

Objem: 			cca 4 m³

Šířka podavače: 		3 500 mm

Výška podávání: 		3 600 mm

b) Výklopná mříž

Rozteč mříží: 		90 mm

Dálkově ovládaná hydraulická naklápěcí mříž

Vibro - motor

c) Hlavní pásový dopravník

Šířka pásu: 			800 mm, hladký pás

Vzdálenost os: 		5 850 mm

Pohon: motor s převodovkou o výkonu 5,5 kW.

Frekvenční měnič (nastavení rychlosti hlavního pásového dopravníku).

Pogumovaný hnací buben

Boční ochranný plech a guma

d) Speciální třídicí stroj BEYER

Rozměry: 			2,5x1,25 m/ 2 patra;

Kapacita: 			max. 80 m3/h

Pohon: 			elektromotor 5,5 kW.

Vibrační, excentrický, 4.

Horní síto: 		30 mm čtvercová oka (dle přání zákazníka).

Spodní síto: 		15 mm čtvercová oka (dle přání zákazníka)

e) Pásový dopravník pro jemnou frakci

Šířka pásu: 			650 mm, hladký pás.

Vzdálenost náprav: 		5 700 mm

Výtlačná výška: 		3 000 mm

Pohon: 			bubnový motor 3,0 kW

Hydraulicky skládací během přepravy.

f) Pásový dopravník pro střední frakci

Šířka pásu: 			650 mm, vynášecí pás.

Vzdálenost náprav: 		3 900 mm

Výška výsypky: 		2.050 mm

Pohon: 			bubnový motor o výkonu 1,5 kW.

Hydraulicky skládací během přepravy.

g) Pásový dopravník pro hrubou frakci

Šířka pásu: 			500 mm, vynášecí pás.

Vzdálenost náprav: 		3 900 mm

Výška výsypky: 		2.050 mm

Pohon: 			bubnový motor o výkonu 1,5 kW.

Hydraulicky skládací během přepravy.

h) Ovládací panel

Obsahuje všechny komponenty pro ovládání stroje.

i) Podvozek

Tandemový podvozek se vzduchovými brzdami.

Tažné zařízení a zadní světla